M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

http://www.mhilmieren.com

Çevre Kimyası

Salı 7.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	pH, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik ve Tuzluluk Tayini  (1 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	06 Nisan   2004 Salı

AMAÇ	Suda çözünmüş oksijen, pH, iletenlik ve tuzluluk analizlerinin yapılarak bu ölçülen parametrelerin çevresel yönden, bitkiler ve canlılar üzerindeki etkileri yönünden incelenmesi.

TEORİK BİLGİ

Su Kirliliği

Evsel, endüstriyel, tarımsal, deniz trafiği ve benzeri kaynaklardan dolayı kirlenmeye neden olan başlıca etkenler ve problemler şunlardır:

A - Fekal atıklar

B - Organik atıklar

C - Aşırı üretim artışına neden olan besleyici (nutrient) maddelerin,

olağan değerlerin üzerinde boşaltımı

D - Atık ısı

E - Radyoaktif atıklar

F - Çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların boşaltımından

oluşan bulanıklık artışı, sığlaşma ve kıyı çizgisi değişimi

G - Yukarıda sayılanların dışında kalan "Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği"nde sınır değerler getirilen maddeler.

Suların Sınıflandırılması

Akarsu, göl ve baraj rezervuarlarında biriktirilen kıta içi yüzeysel suların kalitelerine göre yapılan sınıflama aşağıda verilmiştir:

Sınıf I : Yüksek kaliteli su

Sınıf II : Az kirlenmiş su

Sınıf III : Kirli su

Sınıf IV : Çok kirlenmiş su

Aşağıdaki tabloda sınıflandırma için geçerli su kalite parametreleri ve bunlara

ait sınır değerleri Sınıf I, II, III ve IV için ayrı ayrı verilmiştir. Bir su kaynağının bu sınıflardan herhangi birine dahil edilebilmesi için bütün parametre değerleri, o sınıf için verilen parametre değerleriyle uyum halinde bulunmalıdır.

Yukarıda belirtilen kalite sınıflarına karşılık gelen suların, aşağıdaki su ihtiyaçları için uygun olduğu kabul edilir:

A - Sınıf I - Yüksek kaliteli su

a) Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini

b) Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil)

c) Alabalık üretimi

d) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı

e) Diğer amaçlar

B - Sınıf II - Az kirlenmiş su

a) İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini

b) Rekreasyonel amaçlar

c) Alabalık dışında balık üretimi

d) Teknik Usuller Tebliği`nde verilecek olan sulama suyu kalite

kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu olarak

e) Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar

C - Sınıf III - Kirlenmiş su

Gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere

uygun bir arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılabilir.

D - Sınıf IV - Çok kirlenmiş su

Yukarıda I, II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder.

pH Ölçümü

Bir çözeltide bulunan hidrojen iyonu konsantrasyonudur ve çözeltinin asidik veya bazik olmasının bir göstergesidir. pH su arıtımında ve kullanımında önemli olduğu için ölçülmelidir. pH ölçümlerinin standart tekniği hidrojen elektrodu olmakla beraber cam elektrodun girişimlerden daha az etkilenmesi ve hidrojen elektrodunun kullanım için elverişli olmaması nedeniyle ölçümler genelde referans elektrot olarak kalomel elektroda karşılık cam elektrotla yapılmaktadır. pH ölçümü yapılmadığı zamanlarda cam elektrot ucu saf su içinde bırakılmalı ve her kullanımdan sonra saf su ile yıkanmalıdır. Homojenliği sağlamak için çözelti karıştırılmalı ve ölçümden önce sıcaklık ayarı yapılmalıdır. Uzun aralıklı ölçümlerde elektrotların yeniden standardizasyonu yapılmalıdır.

Çözünmüş Oksijen Tayini

Suda yaşayan canlılar yaşama ve üreme için gerekli enerjiyi oksijenden yararlanarak karşıladıkları için bu canlıların uygun oksijen formlarına ihtiyacı vardır. Çözünmüş oksijen su içinde çözünmüş olrak bulunan oksijen miktarıdır ve mg/lt olarak ifade edilir. Oksijenin sudaki çözünürlüğü basınç ve sıcaklıkla değişmektedir. Tatlı sularda 1 atm basınç ve 0 C sıcaklıkta hava oksijeninin çözünürlüğü 14,6 mg/lt, 35 C’de ise bu değer 7 mg/lt dir.

Suda çözünmüş oksijenin sıcaklıkla düşmesi nedeniyle yaz aylarında suda çözünmüş oksijen miktarı kritik seviyelere iner. Tuz oranı arttıkça oksijenin çözünürlüğü de azalmaktadır. Sudaki oksijen olmadığı zaman anaerobik mikroorganizmalar gelişme gösterirler ve çevrede zararlı şartların oluşmasına yol açarlar. Sudaki oksijenin suda yaşayan balık vb. organizmaların türüne göre en az 4 mg/lt veya 5 mg/lt den az olmaması gerekir.

Suda çözünmüş oksijen analizi evsel ve endüstriye atıkların hangi oranda kirli olduğunu belirlemede önemli bir faktördür. Ayrıca su dağıtım sistemlerinde ve çelik borularda korozyona neden olduğu için oksijen testleri yapılır.

Çözünmüş oksijen tayininde numune alma oldukça önemlidir. Eğer örnek alındıktan sonra laboratuara getirilecekse örneğin hava ile teması kesilmiş olmalıdır. Analiz için uzun süre beklenirse biyolojik aktivite nedeniyle oksijen miktarında değişme olabilir. Çözünmüş oksijen tayininde Winkler yöntemi veya çözünmüş oksijen elektrotları kullanılır. En çok çözünmüş oksijen elektrotları tercih edilir.

Tuzluluk Tayini

250 mg/lt’den yüksek konsantrasyonlarda suya tuzlu bir lezzet verir. 2000 mg/lt derişime kadar evsel kullanım için kullanılabilir ve zarar vermezler. Klorür testleri yer altı sularının evsel atıklarla kirletilip kirletilmediğini tespit için kullanılmıştır. Çünkü insan dışkısı tüketilen su ve gıdadakine eşdeğer miktarda klorür içermektedir. Klorürler suya toprak tabakaları ve kayaçlardaki mineral maddelerin çözülmesi ile geçerler.

İletkenlik mineralizasyonun bir ölçüsü olduğu için denetimi yapılan suyun bitki ve hayvanlar üzerideki fizyolojik etkisini incelemede kullanılır.

DENEYİN

YAPILIŞI

Oksijenmetre, pH metre , İletkenlik ölçüm cihazı açıldıktan sonra ölçüm yapılacak elektrot cihaza takılır. İletkenlik için platinlenmiş platin elektrot kullanılır. Çözünmüş oksijen için ise katot olarak kurşun ve anot olarak altın kullanılır. Saf su ile yıkanır ve örneğin içine daldırılır. Ölçümün yapıldığı sıcaklığa gelmesi beklenir ve sıcaklık kaydedilir. Homojenlik için elektrotla örnek biraz karıştırılabilir. Diğer ölçümler de gerekli elektrot takılarak alınır. Sıcaklıklar kaydedilir. Kullanılan elektrotlar saf su ile yıkanıp kurulanarak kendi kaplarına konulur. Ölçüm sonuçları;

SONUÇ

Çözünmüş oksijen değerinin canlılar için kritik değer olan 5 mg/ lt sınırına yakın olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni suda yaşayan canlılar tarafından oksijenin tüketilmesi olabileceği, sudaki klorür miktarı çözünmüş oksijen miktarını azaltması da olabilir. pH değeri ise standartlarda belirtilen sınırlar içindedir. Tuzluluk ve iletkenlik değerleri de yukarıda verilen TSE standartları aralığında yer almaktadır.