M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

http://www.mhilmieren.com

Çevre Kimyası

Salı 7.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Serbest Kalıntı Klor Tayini (4 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	24 Nisan   2004 Salı

AMAÇ	Suların dezenfeksiyonunda kullanılan klorun iyonizasyon ve hidroliz reaksiyonları sonunda arta kalan miktarının iyodometrik yolla belirlenmesi

TEORİK BİLGİ

Suların Klorlanması

Suların klorlanmasının amacı sudan geçen hastalıkların yayılmasını önlemektir. Klor normal sıcaklık ve basınçta sarımsı yeşil renkli, havadan daha ağır bir gazdır. Yükseltgen özellik taşıyan aktif bir elementtir. Sulu ortamda bütün maddelerle etkileşir. Klor gazı suya ilave edildiğinde ard arda iki raksiyon görülür; hidroliz ve iyonizasyon. Hidroliz reaksiyonunda HOCl ,  iyonizasyon reaksiyonunda ise OCl‾  oluşur. Bu iki reaksiyon aşağıdaki gibidir.

Cl2 + H2O  ⇔ HOCl + H+ + Cl‾		Hidroliz reaksiyonu

HOCl ⇔  H+ + OCl‾

HOCl (hipokloröz asidi) kuvvetli OCl‾ ise zayıf bir dezenfektandır. Bu nedenle birinci reaksiyonun sağa, ikinci reaksiyonun sola doğru olması istenir. Bu ise belli aralıkta pH değerlerinde mümkündür. Seyreltik çözeltilerde  pH>4 ‘ de yukarıda verilen denge büyük ölçüde sağa doğru kayar , çözeltide çok az klor kalır.

Serbest kalıntı klor , HOCl ve OCl‾ ‘nin toplamı olarak tanımlanır. Çoğunlukla klorlama verimliliğinin bir ölçüsü olarak kullanılır. Belirgin bir serbest kalıntı klor değeri 0,5-1,0 g/m3 elde etmek su temin sistemlerinde standart amaçtır. Denklemlerden de görüldüğü gibi uygulanan klor, ya suda çözünür, ya da HOCl veya OCl‾ formuna geçr. Böylece bu üçünün toplamı olarak tanımlanan serbest kalıntı klor, çözeltide kullanıumdan arta kalan ve suyu daha sonraki bulaşmalardan koruyan yaralanılabilir klorun bir ölçüsüdür. Bu üç formun farklı dezenfektan gücü vardır. Bu nedenle yararlanabirli klor içinde türlerin dağılımı çok önemlidir.

Klor ihtiyacı; suya ilave edilen klor ile belli bir temas süresi sonunda kalan serbest klor ve yararlanılabilir klor arasındaki farktan bulunur. Hiç indirgen madde içermeyen sularda eklenen klor dozuna karşı kalıntı klor beklentisi 45° bir eğri çizer. İndirgen maddeler ve amonyak içeren bir suya klor ilave edildiğinde dalgalı bir eğri elde edilir. Uygulanan klor dozunun doğal veya atık sularda oluşturduğu kalıntı klor değişimini izleyerek, suların klor ihtiyacını belirlemek bu eğri yardımıya mümkün olur.

TSE’ ye göre sudaki serbest klor miktarı su sınıflarına göre aşağıda verilmiştir.

EPA’ ya göre ikinci sınıf su için standartlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Klorid miktarı 250 mg/lt olarak verilmiştir.

| Contaminant | Secondary MCL | Noticeable Effects above the Secondary MCL |
| --- | --- | --- |
| Aluminum | 0.05 to 0.2 mg/L* | colored water |
| Chloride | 250 mg/L | salty taste |
| Color | 15 color units | visible tint |
| Copper | 1.0 mg/L | metallic taste; blue-green staining |
| Corrosivity | Non-corrosive | metallic taste; corroded pipes/ fixtures staining |
| Fluoride | 2.0 mg/L | tooth discoloration |
| pH | 6.5 - 8.5 | low pH: bitter metallic taste; corrosion high pH: slippery feel; soda taste; deposits |
| Silver | 0.1 mg/L | skin discoloration; graying of the white part of the eye |
| Sulfate | 250 mg/L | salty taste |
| Total Dissolved Solids (TDS) | 500 mg/L | hardness; deposits; colored water; staining; salty taste |
| Zinc | 5 mg/L | metallic taste |
| * mg/L is milligrams of substance per liter of water |  |  |

İyodometrik metodla klor tayininde serbest ve birleşik klor kalıntırlarının iyodürü iyoda dönüştürmesine dayanır. Oluşan iyot nişasta ile mavi renk verir. Bu test kalıntı klorun varlığına işarettir fakat mevcut kalıntı klor miktarını göstermez. Titrasyonda reaktif olarak sodyum tiyosülfat kullanılır. Dönüm noktası mavi rengin kaybolması ile saptanır.

DENEYİN

YAPILIŞI

20 ml örnek alınır

↓

1 ml Asetikasit eklenir.

↓

1 gr KI ilave edilir.

↓

0,01 N Na2S2O3 ile sarı renk kaybolana dek titre edilir.

↓

1 ml Nişasta eklenir.

↓

0,01 N Na2S2O3 ile koyu mavi renk kaybolana dek titre edilir.

Sarfiyat 8,5 ml olarak ölçülmüştür.

Cl2 + 2l‾ →  l2 +  2Cl‾

l2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 +  2NaI

Na2S2O3 molünü bulmak için; N= M.Td. ve Td = 1 ise 0,01 N çözeltinin Molaritesi 0,01 olur.

n = M.V ise n = 0,01 mol/lt . 8,5.10-3 lt ise n = 8,5.10-5 mol bulunur.

Na2S2O3 molü 8,5.10-5 mol ise denklemden l2 nin molü 4,25. 10-5 mol olur.

4,25. 10-5 mol l2 aynı zamanda Cl2 ‘nin molüne eşittir.

Cl2 miktarına geçersek;

4,25. 10-5 mol Cl2 = 4,25. 10-5 mol .71 gr/mol = 0,003 gr = 3 mg Cl2

Sonuç olarak örnekte 150 mg/lt Cl2 vardır.

SONUÇ

Analizde ortamda bulunabilecek başka yükseltgen ve indirgen maddeler girişime neden olabilmektedir. pH ‘ ın doğru ayarlanması da analiz sonucu üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca nişasta güneş ışığı altında bozulacağı için titrasyondan hemen önce ilave eidlmeli ve kapalı ortamda saklanmalı.

Alınan örneğin analizi sonucu bulunan 150 mg/lt serbest klor miktarı TSE standartlarına göre belirlenen miktarın altındadır.